
实验室安全工作检查项目表
	检查内容
	工作标准
	检查重点

	实验室

基础安全
	实验室环境
	实验室台面及台架保持整洁，无杂物堆放，保持实验室走道及安全通道的畅通。
	查看室内是否堆放杂物，室内卫生是否整洁，废弃物品是否及时处置。

	
	
	实验室通风、照明、控温、控湿等设备完好。
	查看通风、照明、空调等设备是否正常运行。

	
	
	实验场所张贴安全制度、操作规程。
	1.室内张贴的制度等内容中，如涉及单位名称等信息变更，应及时更新。
2.贵重及涉危仪器设备是否有对应的操作规程，是否进行明示。

	
	
	实验室设置的观察窗不得遮蔽。
	实验室是否有观察窗，窗户不得被遮蔽。

	
	
	实验室内的物品在有效期内。
	查看物品有效期。

	
	实验室区域行为规范
	不得在实验室饮食、储存食品、饮料等个人生活物品；不得做与实验、研究无关的事情。
	查看实验室内是否有食物、饮料等个人物品，是否有与实验无关的活动。

	
	
	实验室内禁止吸烟。
	查看是否在实验室内吸烟。

	
	
	保持实验室干净整洁，实验结束后实验用具、器皿等及时洗净、烘干、入柜，室内和台面均无大量物品堆积。
	查看台面、地面是否整洁，是否堆放杂物。

	
	实验室     用电安全
	实验室内严禁私拉电线，使用插座前需了解额定电压和功率，不得超负荷使用插座。
	查看是否存在私拉乱接电线现象，插排是否符合国标，状态是否良好。

	
	
	插线板上禁止再串接插线板。同一插线板上不得长期同时使用多种电器。
	查看是否使用未固定的插线板。

	
	
	大型仪器设备需使用独立插座，不得长期使用临时接线板。
	查看大型设备是否使用独立专用插座，是否使用临时接线板。

	
	
	实验室配电箱、电闸前不应有物品遮挡并便于操作。
	查看配电箱、电闸是否被遮挡，是否张贴当心触电标识。

	
	
	设备充电完成后，应及时拔除电源线。
	检查现场是否存在未连接设备但仍处于通电状态的电源线。

	
	实验室消防安全
	针对不同的危险源配备对应的灭火器、消防沙、灭火毯等消防器材。
	查看室内消防器材的配备情况。

	
	
	消防器材放置于便于取用的位置，并在有效期内。
	查看消防器材放置位置，查看消防器材有效期和点检表。

	
	个人防护
	从事危险实验时应佩戴相应的防护用具，如：防护面罩、防护眼镜、工作服等。
	重点查看实验时是否正确穿戴防护用具。

	
	
	应急药箱应配备药品清单和定期检查记录表，且所有药品均须在有效期内。
	检查药品清单、检查记录表及药品有效期。

	
	安全警示标志
	实验场所应根据存在的危险设置相应的安全警示标识，标识应规范、醒目。
	查看是否根据危险源设置了相应的安全警示标识，标识是否规范、醒目。

	
	仪器设备
	实验室内要有仪器设备台账，并做到账物一致。
	检查账物是否一致，是否存在私自挪用情况。

	
	
	仪器设备要张贴资产标签。
	检查资产标签张贴是否规范。

	
	
	仪器设备处于良好状态。
	检查仪器设备是否正常运行，是否有维护维修记录。


实验室安全工作检查项目表
	检查内容
	工作标准
	检查重点

	危险化学品安全
	实验室储存
	建立台账，做到“账、物、卡”相符，严格登记。
	查看危险化学品出入库登记。

	
	
	危险化学品贮存应设专柜分类隔离贮存，做好防挥发、防泄漏、防火等安全措施，并做好标识。
	查看危化品是否分类隔离存放，是否采取防挥发/防泄漏/防火措施，容器是否有清晰标识。

	
	
	盛化学品的容器要有标签，名称与物品要相符。
	查看化学容器是否有标签、标签是否清晰准确。

	
	实验室危废物处理
	严禁向下水道、厕所、垃圾桶内倾倒有毒有害液体。
	1.实验室内危废临时存放点是否有存放点标识。
2.各类废液桶是否张贴废液收集标签。
3.废液桶是否放置于托盘上。


	
	
	混合废液标明主要成分，张贴废液收集标签。
	

	
	
	处理化学废试剂时应清楚处理废液的名称和危险性，严禁将不明液体随意混合，并存放在实验室指定点。
	

	
	
	盛装废液的试剂瓶、废液桶要妥善密封，空瓶统一装在危废周转箱内存放。
	

	高压设备安全
	使用与检查
	开启容积≤1000L或压力≤1.6MPa简单压力容器时需小心且不得带压操作。
	查看高温高压设备是否张贴标识；查看设备是否有裂缝、变形等异常现象。

	
	
	发现裂缝、鼓包、变形、泄漏、安全附件失效、接管、紧固件损坏等异常现象时不得使用。
	

	
	
	建立压力容器技术档案，做好压力容器的检验、检测、维修、使用情况记录。
	

	气瓶安全
	存放与使用
	气瓶须配备齐全防撞胶圈、安全阀等附件。
	1.检查气瓶是否直立放置。
2.检查气瓶是否有标签。
3.检查气瓶是否放置于阳光直射处、是否靠近火源、热源等处。

4.检查气体管路和气瓶连接是否正确、是否有清晰的流向标识。


	
	
	气瓶颜色符合GB/T7144《气瓶颜色标志》的规定，确认“满、使用中、空瓶”三种状态。
	

	
	
	气瓶须直立放置并进行可靠固定。
	

	
	
	气瓶不得暴晒，不得靠近热源和电气设备，放置地点不得靠近热源和明火。
	

	
	
	可燃、助燃气瓶不得同时放置一处，确需同处一室的，必须采取防护隔离措施。
	

	
	
	气瓶使用完毕后，应关闭瓶阀，释放减压器内压力，空瓶上贴“空瓶”标签；在用气体的气瓶贴“使用中”标签。空瓶和在用气瓶严禁同屋存放，使用后的空瓶及时收运。
	

	电池安全
	充电管理
	电池充电必须在指定专用区域进行，保持通风良好且远离易燃物；严禁在实验台、疏散通道充电，严禁无人值守过夜充电。
	1. 查看充电区域是否堆放易燃物，通风是否良好。
2. 查看无人时是否存在充电器未断电或遗留充电电池的情况。

	
	
	电池外观完好，无鼓包、漏液现象，应使用原装合规充电器；大容量或动力电池充电时需放置在防火防爆箱（袋）或绝缘垫上。
	1. 检查电池、充电线外观是否破损、变形；2. 检查充电器参数是否匹配，是否采取物理防火隔离措施。


备注：1.本检查记录表制定于2026年4月。如上级有关部门或学校要求发生变化，表中内容可随时更新； 2.各单位可根据实验室实际运行情况自行增加检查项目。
                               .                     


